Binary and Hex Numbers

| # | Binary | Hexadecimal | Decimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 4 | 4 |
| 2 | 10101101 | AD | 173 |
| 3 | 1101110101 | 375 | 885 |
| 4 | 11111011110 | 7DE | 2014 |
| 5 | 10000000001 | 401 | 1025 |
| 6 | 10101100111111 | 2B3F | 11071 |
| 7 | 1000000100100 | 1024 | 4132 |
| 8 | 110010011010 | C9A | 3226 |
| 9 | 100011101111 | 8EF | 2287 |
| 10 | 10000 | 10 | 16 |
| 11 | 1010010100101110 | A52E | 42286 |
| 12 | 11100001100 | 70C | 1804 |
| 13 | 110101111010011 | 6BD3 | 27603 |
| 14 | 1110000000111111 | E03F | 57407 |
| 15 | 10111001110 | 5CE | 1486 |
| 16 | 101010101010101 | 5555 | 21845 |

| 17 | 1100100 | 64 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1000001111 | 20F | 527 |
| 19 | 1000000100000 | 1020 | 4128 |
| 20 | 10111010101011 | 2EAB | 11947 |
| 21 | 1110011010001100 | E68C | 59020 |
| 22 | 1010110110011 | 15B3 | 5555 |
| 23 | 1001101101011 | 136B | 4971 |
| 24 | 10011100001111 | 270F | 9999 |

-Bölüm Sonu ÇÖZÜMLER-

## 1) Ham hex toplama (soldaki sütunun üst satırı)

0206+FFB0=101B6

16-bitlik CPU yalnızca alt 16 biti saklar:

- Sonuç (16 bit) = 01B6

- Elde (carry-out) = 1

Bundan sonrası “aynı bit deseni 01B6’yı nasıl yorumladığımıza” bağlıdır.

## 2) Ortadaki sütun = işaretli (two’s complement) yorum

- 0206 işaretli = +518

- FFB0 işaretli = FFB0−2^16= =65456−65536= −80

Toplama: +518+(−80)=+438

- 438 ondalığın 16-bit ikilideki karşılığı 01B6’dır → doğru.

- Overflow yok: çünkü farklı işaretli iki sayı toplandı (işaretli toplamda işaretler farklıysa overflow oluşmaz).

## 3) Sağdaki sütun = işaretsiz (unsigned) yorum

- 0206 unsigned = 518

- FFB0 unsigned = 65456

Toplama:

518+65456=65974

16-bit aralık 0…65535 olduğu için 65974 taşar; donanım mod 2^{16} alır:

65974 mod 65536=438⇒01B6

- Carry = 1 (ama unsigned aritmetikte “overflow” bayrağı değil, elde önemlidir).

## Neden iki yorumda da 01B6 çıkıyor?

Çünkü 16-bit toplama mod 2^{16} çalışır.

65974≡438(mod65536)

Aynı alt 16 bit elde edilir, yalnız yorum farklıdır:

- Signed: +438(overflow yok)

- Unsigned: 65974, fakat 16 bitte saklanan 01B6, carry=1.

Kısa özet:

- Hex sonuç (16 bit): 01B6

- Signed hesap: +518+(−80)=+438+518 + (-80) = +438+518+(−80)=+438, OF=0

- Unsigned hesap: 518+65456=65974518 + 65456 = 65974518+65456=65974, saklanan 01B6, carry=1.

## 1) Ham toplama (hex)

E9FF+8CF0=176EF

16 bitlik kayıtta yalnız alt 16 bit kalır → sonuç = 76EF

- En üste taşan bit → carry-out = 1

Bu noktada belleğe yazılacak desen 76EF’tir. Bundan sonrası bu deseni işaretsiz mi, işaretli (two’s complement) mi yorumladığımıza bağlı.

## 2) Sayıları işaretli (two’s complement) olarak yorumla

- E9FF ≥ 8000 → negatif. İşaretli değeri:
 E9FF−2^16=59903−65536=−5633

- 8CF0 ≥ 8000 → negatif.
 8CF0−2^16=36080−65536=−29456

Gerçek aritmetik toplam (sonsuz bitli düşünürsek):
 −5633+(−29456)=−35089

16-bit işaretli aralık: −32768 … +32767.
 −35089 bu aralığın dışında → taşma (overflow) vardır.

## 3) Neden bellek deseni “pozitif” görünüyor?

- Kayıt edilen 16 bit: 76EF.

- 76EF’in işaretli değeri +30447’dir (MSB=0 → pozitif).

- Yani negatif + negatif → pozitif görünüyor. Bu, işaretli toplamada overflow’un tipik belirtisidir.

Overflow’ı iki yolla saptayabilirsin:

- İşaret kuralı: İki aynı işaretli sayıyı topladın (− ve −). Sonuç farklı işaretli çıktı (+). → OF = 1.

- Taşıma kuralı: En anlamlı bite giren taşıma ile çıkan taşıma farklıysa → OF = 1. Bu toplamada öyle.

Bayraklar (tipik x86 benzeri):

- CF (carry) = 1  (üst bite elde oldu; unsigned için önemli)

- OF (overflow) = 1  ( işaretli taşma )

- SF (sign) = 0  (sonucun MSB’si 0 → pozitif desen)

- ZF (zero) = 0

## 4) İşaretsiz (unsigned) bakış açıları

Aynı hexler işaretsiz okunursa:

- E9FF = 59903

- 8CF0 = 36080

Toplam: 59903+36080=95983

16 bitlik kayıt mod 2^{16} çalıştığı için:

95983  mod  65536=30447  ⇒  76EF

Unsigned aritmetikte bu doğrudur ve sadece carry=1 not edilir; “overflow” kavramı signed içindir.

5) Kısa özet

- Hex toplama: E9FF + 8CF0 = 176EF → saklanan 76EF, carry=1

- Signed değerler: −5633 ve −29456 → gerçek toplam −35089 (aralık dışı) → overflow (OF=1)

- Unsigned değerler: 59903 + 36080 = 95983 → 16 bit’te 76EF (30447) + carry=1, overflow kavramı yok

Kurallar hatırlatma

- Toplama (signed) overflow: İki aynı işaretli sayı toplanır ve sonuç farklı işaretli çıkarsa.

- Borrow (unsigned çıkarma): A<B ise 1.

- Donanım her zaman mod 2^n çalışır; taşan üst bit “carry” olarak çıkar, alttaki n bit bellekde kalır.

Alıştırmalar

  - 003F + 02A4		e) 7E+ 75

  - 6C34 + 5028		f)  5E + 4B

  - FF07 + 06BD		g) FF + 01

  - FFE3 - FC70		h) 8D + A3

Verilen toplama veya çıkarma işlemini verilen hexal dijitli sayıları kullanarak yapın.

Her işlem için taşma olup olmadığını belirtin.

Her toplama işlemi için elde olup olmadığını belirtin.

Her çıkarma işlemi için borç olup olmadığını belirtin.

Her problem için işlemi 2’ye tümleyen işaretli olarak yorumlayın ve problemi eşdeğer decimal probleme dönüştürün; işaretli yorumun doğru olduğunu ve taşma olmadığını teyit edin )

## 16-bit işlemler

a) 003F + 02A4

- Hex: 003F + 02A4 = 02E3, carry=0

- Signed:→ 02E3

- Overflow: yok

b) 6C34 + 5028

- Hex: 6C34 + 5028 = BC5C, carry=0

- Signed: ama 16-bit aralık −32768…32767.
 BC5C’in signed değeri −17316 (pozitif + pozitif → negatif göründü).

- Overflow: VAR

c) FF07 + 06BD

- Hex: FF07 + 06BD = 05C4, carry=1

- Signed:  → 05C4

- Overflow: yok

d) FFE3 − FC70
 (= FFE3 + (¬FC70 + 1) = FFE3 + 0390) *Çıkarma FC70’nın 2’ye tümleyeni ile yapılır.

- Hex: FFE3 − FC70 = 0373, borrow=0 ( “carry-out = 1” demek borrow = 0)

- Signed: −29−(−912)=+883 → 0373

- Overflow: yok

## 8-bit işlemler (2^8 üst sınır)

e) 7E + 75

- Hex: 7E + 75 = F3, carry=0

- Signed: +126++117=+243 ama 8-bit signed aralık −128…127.
 F3 signed −13 (pozitif + pozitif → negatif).

- Overflow: VAR

f) 5E + 4B

- Hex: 5E + 4B = A9, carry=0

- Signed: +94++75=+169 aralık dışı; A9 signed −87.

- Overflow: VAR

g) FF + 01

- Hex: FF + 01 = 00, carry=1

- Signed: −1++1=0 → 00

- Overflow: yok

h) 8D + A3

- Hex: 8D + A3 = 48, carry=1

- Signed: −115+−93=−208 aralık dışı; saklanan 48 signed +72 (negatif + negatif → pozitif).

- Overflow: VAR